总体刚度程序设计

——第五次作业

| 姓名： | 王家祥 |
| --- | --- |
| 班级： | 工力231 |
| 学号： | 202311012123 |
| 学院： | 建筑工程学院 |

- 理论基础与公式推导

- 1.1有限元基本控制方程

- 有限元核心遵循位移协调条件与节点力平衡条件：

- 位移协调：公共节点处，所有相连单元的节点位移完全相等；

- 力平衡：公共节点处，所有单元作用于节点的内力之和 = 节点外载荷 + 约束反力。

- 整体结构刚度方程：

- 其中：

- ：总体刚度矩阵，由各单元刚度矩阵组装得到；

- ：全局节点位移列阵；

- ：节点外载荷列阵；

- ：约束反力列阵。

- 1.2 单元刚度矩阵

- 1.2.1 一维杆单元（仅轴向自由度）

- 单元包含2个节点，单节点1个自由度，单元刚度矩阵（2×2）：

- ：弹性模量，：横截面积，：单元长度。

- 1.2.2 二维桁架单元（平面桁架，单节点2个自由度）

- 设单元两节点坐标，方向余弦：

- 全局坐标系下单元刚度矩阵（4×4）：

- 1.3 1.3 对号矩阵 （位置映射矩阵）

- 对号矩阵实现单元局部自由度与结构全局自由度的映射，是矩阵组装的核心。

- 矩阵维度：，每一列对应一个单元，存储该单元所有局部自由度对应的全局自由度编号。

- 1.4 总体刚度矩阵直接组装规则

- 遍历所有单元，根据LM矩阵索引，将单元刚度矩阵元素累加至总体刚度矩阵对应位置：

- 该方法称为直接组装法，规避零矩阵运算，计算效率高，为工程编程主流方式。

- 1.5 边界条件处理（缩减法）

- 原始总体刚度矩阵奇异（存在刚体位移），必须施加位移约束后才可求解。采用缩减法：

- 1.5.1 将全局位移、载荷、刚度矩阵分块：

- ：已知位移（约束自由度）；

- ：未知位移（待求解自由度）；

- 1.5.2  提取有效求解方程：

- 1.5.3 求解得到后，重构完整位移列阵；

- 1.5.4 计算约束反力：

- 1.6 后处理：单元应力与轴力

- 1.6.1 一维杆单元：

- 1.6.2 二维桁架单元：

- 为单元节点位移列阵，为单元轴力（拉力为正，压力为负）。

- 1.7 总体刚度矩阵核心性质

- 1.7.1对称性：，由贝蒂互易定理推导；

- 1.7.2奇异性：无约束结构存在刚体位移，矩阵行列式为0，方程无唯一解；

- 1.7.3稀疏性：仅相邻节点对应的自由度存在非零元素，大部分元素为0；

- 1.7.4对角元非负：对角元代表固定其余自由度、该自由度产生单位位移所需施加的力，恒非负；

- 1.7.5 物理意义：总体刚度矩阵第j列 = 结构第j自由度产生单位位移、其余固定时，所有自由度上需要施加的平衡节点力。

- 程序整体架构与模块说明

- 2.1程序文件结构

- Project/

- ├── main.py      # 主程序入口，调度所有模块

- ├── model.py     # 前处理模块：读取JSON、初始化模型、生成IEN、LM矩阵

- ├── element.py   # 单元分析模块：计算一维/二维单元刚度矩阵、几何参数

- ├── assembly.py   # 组装模块：单元刚度矩阵组装为总体刚度矩阵

- ├── solver.py     # 求解模块：缩减法处理边界条件、求解位移与约束反力

- ├── postprocess.py  # 后处理模块：提取单元位移、计算应力/轴力、输出结果

- ├── truss_1d.json    # 算例1：一维两单元杆结构模型文件

- ├── truss_2d.json    # 算例2：二维两杆桁架结构模型文件

- └── README.txt       # 运行说明文档

- 2.2 各模块功能详解

- 2.2.1 model.py 前处理模块

- 读取文件，解析节点坐标、单元连接（）、材料参数、边界条件、节点载荷；

- 自动生成矩阵（单元-节点连接矩阵）；

- 按照自由度编号规则，自动生成对号矩阵；

- 初始化总体刚度矩阵、位移列阵、载荷列阵。

- 2.2.2 element.py 单元分析模块

- 输入单元节点、、，计算单元长度、方向余弦；

- 区分一维杆单元、二维桁架单元，计算对应单元刚度矩阵；

- 异常判断：两节点重合时报错。

- 2.2.3 assembly.py 组装模块

- 遍历所有单元，依据矩阵完成直接组装；

- 输出总体刚度矩阵，并校验矩阵对称性。

- 2.2.4 solver.py 求解模块

- 实现缩减法边界条件处理；

- 划分已知/未知自由度，构建缩减刚度方程并求解；

- 重构全局位移列阵，计算约束反力。

- 2.2.5postprocess.py 后处理模块

- 根据矩阵提取每个单元的节点位移；

- 计算单元长度、方向余弦、轴向应力、轴力；

- 格式化输出所有结果。

- 3、算例验证与结果分析

- 3.1 算例1：一维两单元杆结构

- 3.1.1 已知条件

- 节点：1(0)、2(1)、3(2)；单元1：1-2，单元2：2-3

- 刚度系数：

- 边界：节点1位移=0；载荷：节点3外力=10

- 3.1.2 理论解

- 总体刚度矩阵：

- 节点位移：

- 节点1约束反力：（大小10，与外载平衡）

- 无约束时奇异，施加约束后缩减矩阵非奇异。

- 3.1.3 程序输出结果

- 程序计算结果与理论解完全一致；总体刚度矩阵对称；约束施加后方程可正常求解，验证程序正确性。

- 3.2 算例2：二维两杆桁架结构

- 3.2.1已知条件

- 节点：1(1,0)、2(0,0)、3(1,1)；单元1：1-3，单元2：2-3

- ，；节点1、2全固定；节点3受水平力

- 自由度顺序：

- 3.2.2 理论解

- 节点3位移：u_3=38.284271，v_3=-10.000000

- 单元1应力：=-10.000000（受压）

- 单元2应力：=14.142136（受拉）

- 无约束总体刚度矩阵奇异，矩阵严格对称。

- 3.2.3程序输出结果

- 程序输出位移、应力与理论值高度吻合；矩阵对称性校验通过，完全满足作业要求。

4、运行结果

- 5、总体刚度矩阵性质分析

- 5.1 对称性：

- 两个算例的总体刚度矩阵均满足。物理本质为线弹性结构满足贝蒂互易定理，作用力与反作用力做功互等。

- 5.2 奇异性：

- 未施加边界条件时，总体刚度矩阵行列式为0，矩阵奇异。原因：自由结构存在刚体平动/转动，位移不唯一，无法直接求解；施加位移约束后，缩减矩阵非奇异，方程存在唯一解。

- 4.3 稀疏性

- 杆单元仅影响相连节点的自由度，总体刚度矩阵中大量元素为0，呈现明显带状稀疏特征。大型结构中可利用稀疏矩阵算法提升计算效率。

- 4.4 对角元非负性

- 所有对角元素均大于0。物理意义：固定其余所有自由度，使该自由度产生单位位移时，所需施加的外力恒为正。

- 4.5 刚度矩阵列向量物理意义：

- 总体刚度矩阵第j列：将结构第j个自由度设置为单位位移，其余所有自由度固定为0时，为维持结构平衡，在结构每一个自由度上必须施加的节点力。该性质与单元刚度矩阵物理意义一致。